| CÓDIGO DE LA FICHA | TÍTULO DE LA FICHA | REFERENCIA EN LA DMA | FECHA INFORME | Nº DE FICHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWPI 7 | Evaluación del Impacto de las masas de agua superficiales. |  | 2005 | 12 |

### Descripción del análisis

El procedimiento ejecutado para la evaluación del impacto es similar al señalado en el capítulo 4.5 de la CIS-Guidance-IMPRESS, en concreto lo expuesto en el apartado “State Assessment Tools”. Para ello se ha trabajado con los datos de control de las Redes de Vigilancia de las Aguas. Los resultados recopilados se analizan teniendo en cuenta los OMA de la DMA y de esta forma se valora el riesgo. Con el fin de sistematizar y jerarquizar los resultados, el programa de medidas y el programa de control, se han definido dos tipos de impacto, el Impacto comprobado y el Impacto probable.

Existe impacto comprobado si se incumplen alguno de los OMA de la DMA. Las MAS en Impacto probable se clasifican en el primer análisis IMPRESS como MAS de Riesgo. La identificación de las presiones permitirá determinar el origen del deterioro. Del impacto comprobado se deriva que es urgente el desarrollo de medidas y que se debe establecer una estación de la Red operativa.

Existe Impacto probable si de los datos de vigilancia se presume que la MAS está deteriorada o que no se van a alcanzar los OMA de la DMA. Esta probabilidad deberá confirmarse cuando queden definidos los OMA de la MAS. Por ejemplo, cuando se hayan establecido las condiciones de referencia del tipo al que pertenece la MAS, o se hayan definido las Normas de calidad ambiental de las sustancias prioritarias, etc. Las MAS en Impacto probable se clasifican en este primer análisis IMPRESS como MAS en “Riesgo en Estudio”. En este caso, es necesaria una caracterización adicional o mayor información sobre el estado de la masa de agua.

La mayoría de los datos disponibles son sobre parámetros químicos y físico-químicos siendo la información sobre indicadores biológicos escasa o poco estandarizada.

Para más información se puede consultar el Manual-IMPRESS que se adjunta en el Anexo I de este informe.

Tabla 1: Criterios para la evaluación del impacto

| DIAGNÓSTICO | VALORACIÓN OMA | EXPLICACIÓN | CRITERIO |
| --- | --- | --- | --- |
| SIN DATOS | Sin datos | No existe información sobre los indicadores de calidad |  |
| IMPACTO COMPROBADO | Estado Químico: no alcanza el buen estado | Se detectan sustancias peligrosas a c>NCA | [Lista I] > NCA [Lista II Preferente] > NCA |
|  | Zona Protegida: calidad inadecuada al uso | Zona Prepotable de baja calidad | Prepotables Aguas A3 o Aguas ‹A3 |
|  |  | Zona de baño no apta | Baño incumplen |
|  |  | Zona de peces que incumple la calidad asignada | Peces incumplen |
| IMPACTO PROBABLE | Estado Ecológico: posible deterioro respecto a sus condiciones naturales | Los índices biológicos indican deterioro del medio respecto de sus condiciones naturales | Índices biológicos <buena |
|  |  | Posible alteración en la composición taxonómica | alteraciones en la comunidad (ausencia, dominio, reducción de un taxón) |
|  |  | Bloom de algas aparentemente antropogénico | Bloom de algas |
|  |  | Posible alteración en la comunidad piscícola | Anomalías en los peces |
|  |  | Posible deficiencia de oxígeno | [O2] < 4 mg/l |
|  |  | Posible salinización de antropogénica | [Cl] > 860 mg/l de Cl |
|  |  | Posible eutrofia según criterios OCDE | [Chlorofila a] > 0,008 mgChl a/L; Secchi < 3m; [P toatl] > 0,035 mg P/L |
|  |  | Presencia de contaminantes sintéticos a concentración significativa | [Contaminante] > NCA calculada en cada DH |
|  |  | Presencia de plaguicidas a concentración significativa (> 0,1 µg/L) | [Plaguicida] > 0,1 µg/L |
|  | Estado Químico: posible deterioro respecto a sus condiciones naturales | Presencia de sustancias prioritarias a concentración superior a la NCA propuesta | [Lista Prioritaria] > NCA propuesto |
|  | Zona Protegida: con calidad posiblemente inadecuada al uso | Zona sensible con [NO3] > 25 mg/L | Zonas Sensible [NO3] > 25 mg/L |
|  |  | Calidad de agua deficiente | Red Natura 2000: la conservación del espacio depende de la masa de agua y ésta presenta una calidad manifiestamente inadecuada |

### Resultados

| Evaluación del Impacto de las MAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DIAGNÓSTICO | VALORACIÓN OMA | EXPLICACIÓN | MAS % (absoluto) |
| SIN DATOS | Sin datos* | No existe información sobre los indicadores de calidad | 39,89% (277) |
| IMPACTO COMPROBADO | Estado Químico: no alcanza el buen estado | Se detectan sustancias peligrosas a c>NCA | 1,15% (8) |
|  | Zona Protegida: calidad inadecuada al uso | Zona Prepotable de baja calidad | 3,58% (25) |
|  |  | Zona de baño no apta | 0% (0) |
|  |  | Zona de peces que incumple la calidad asignada | 0,72% (5) |
| IMPACTO PROBABLE | Estado Ecológico: posible deterioro respecto a sus condiciones naturales | Los índices biológicos indican deterioro del medio respecto de sus condiciones naturales | 20,09% (140) |
|  |  | Bloom de algas aparentemente antropogénico | 2,44% (17) |
|  |  | Posible deficiencia de oxígeno | 1,29% (9) |
|  |  | Posible salinización de antropogénica | 3,73% (26) |
|  |  | Posible eutrofia según criterios OCDE | 1,44% (10) |
|  |  | Presencia de contaminantes sintéticos a concentración significativa | 8,75% (61) |
|  |  | Presencia de plaguicidas a concentración significativa (> 0,1 µg/L) | 0,86% (6) |
|  | Estado Químico: posible deterioro respecto a sus condiciones naturales | Presencia de sustancias prioritarias a concentración superior a la NCA propuesta | 1,87% (13) |
|  | Zona Protegida con calidad posiblemente inadecuada al uso | Zona sensible con [NO3] > 25 mg/L | 0% (0) |
|  |  | Calidad de agua deficiente | 0% (0) |

*El porcentaje sin datos de impacto, expresado en kilómetros de río, es de un 29,91%.

Chapter 4.5 CIS-Guidance-IMPRESS. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003.

Apartado 1.2.6 Anexo V de la Directiva 2000/60/CEE.

Towards the Derivation of Quality Standards for Priority Substances in the Context of the Water Framework Directive. Peter Lepper. Fraunhofer-Institute Molecular Biology and Applied Ecology.May 2002

Non-Paper. ver 2 (7-6-04) presented only for consultation in EAF(7) on Priority Substances and Pollution Control.